Таблица В

Технически и функционални възможности

на "Вакуумна технологична система за получаване на многослойни оптични покрития"

(към методиката за определяне комплексната оценка на офертите)

| № | Подпоказател | Брой точки | Предложение на участника | Как се изпълнява |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В1 Ротационна система в комплекта на инсталацията с два комплекта носачи: - куполна; - планетарна; - планетарна и куполна (чрез възможност за смяна от потребителя) Забележка: Една е задължителна | 2 10 15 (max 15) |  |  |
| 2 | В2 Метод на оптично измерване на дебелината на слоя в процеса на нанасяне - индиректен (indirect measurement), т.е. по неподвижно “тестово стъкло” с възможност за измерване на пропускане и отражение (например чрез преконфигуриране на разположението на източника и приемника). | 10 |  |  |
| 3 | В3 Метод на оптично измерване на дебелината на слоя в процеса на нанасяне - директен (direct measurement), т.е. по образец, разположен в позиция на детайл с кръгово въртене. | 25 |  |  |
| 4 | В4 Възможност за едновременно отлагане от двата електронно-лъчеви изпарителя (co-deposition). Oтделни системи за управление на всеки електронно-лъчев изпарител, ако е необходимо. | 10 |  |  |
| 5 | В5 Наличие на допълнителни измерителни глави (max 2) за кварцов микробаланс във вакуумната камера, позволяващи измерване при едновременно отлагане от двата електронно-лъчеви изпарителя (co-deposition). | по 5 т. за всяка (max 10) |  |  |
| 6 | В6 Наличие на директно водоохлаждаем тигел с поне 3 гнезда за вещества. | 5 |  |  |
| 7 | В7 Сменяем тигел с едно гнездо с максимален обем за вещество | 2 |  |  |
| 8 | В8 Автономна (независима от външни източници на охладител (водопровод) охладителна система. Охлаждащата верига трябва да се състои от активен охладител, който да бъде с достатъчнен капацитет за охлаждане на цялото оборудване | 10 |  |  |
| 9 | В9 Допълнителни датчици за измерване на работно и пределно налягане в камерата | 4 |  |  |
| 10 | В10 Анализатор на остатъчните газове във вакуумната камера | 3 |  |  |
| 11 | В11 Възможност за за бързо откриване на “теч” (например, хелиев детектор на натечки) | 2 |  |  |
| 12 | В12 Модул (агрегат) за почистване на машината (или защитните екрани) | 2 |  |  |
| 13 | В13 Възможност за изпитване на твърдостта на покритията | 2 |  |  |

Общо:	         100

Пояснение:

1. В колона 4 “Предложение на участника” се посочва какво се предлага и броят точки, съответстващ на предложението.

2. В колона 5 “Как се изпълнява” участникът попълва позицията от описа на предложеното оборудване или друг документ, потвърждаващ изпълнението на подпоказателя.

Забележка: Ако има документи (извадки, технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят от участника и в заверен с “Вярно с оригинала” превод.

Важно: Ако участникът не докаже по подходящ начин своето предложение за параметър, комисията ще оцени подпоказателя със стойност 0 точки.