Таблица Ф

Функционални възможности

на "Инфрачервен спектрофотометър с Фурие преобразование (FTIR)"

(към методиката за определяне комплексната оценка на офертите)

| № | Подпоказател | Брой точки при изпълнение | Предложение на участника | Как се изпълнява |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф11 Автоматизирано затваряне/отваряне на входния и изходния отвор на кюветното (пробното) отделение за предотвратяване на достъп на влага във вътрешността на инструмента при смяна на образец и/или приставка. | 15 |  |  |
| 2 | Ф12 Автоматизирана смяна (софтуерно контролирана, без физическа намеса на оператор) на делител на лъча при смяна на диапазоните на измерване. | 15 |  |  |
| 3 | Ф13 Автоматизирано управление (софтуерно контролирано, без физическа намеса на оператор) на въртенето на поляризатора при поляризационни измервания | 15 |  |  |
| 4 | Ф14 Автоматизирана смяна (софтуерно контролирана, без физическа намеса на оператор) на приемник при смяна на диапазоните на измерване. | 8 |  |  |
| 5 | Ф21 Възможност за получаване на спектри на огледално отражение при произволен (15-65 градуса) ъгъл на падане на лъча върху образеца | 15 |  |  |
| 6 | Ф22 Възможност за получаване на отражателни спектри с АТR-приставка с призма от диамантена пластина с три отражения (наличие на приставка в комплекта) | 10 |  |  |
| 7 | Ф31 Държател на твърди плоски образци с възможност за притискане от двете страни | 4 |  |  |
| 8 | Ф32 Държател за система от кръгли прозорчета, разделени от О-ринг, снабден с комплект от двойки бленди с диаметри 3.0, 5.0 и 10.0 мм | 4 |  |  |
| 9 | Ф41 Двустранно полирани пластини от CaF2 с диаметър 20 мм или 25 мм за приготвяне на течни образци в средната ИЧ спектрална област – 4 бр. | 3 |  |  |
| 10 | Ф42 Двустранно полирани пластини от кварц с диаметър 20 мм или 25 мм за приготвяне на течни образци в далечната ИЧ спектрална област – 4 бр. | 3 |  |  |
| 11 | Ф43 Ахатови хаванчета с диаметър 5 см и пръчки за стриване, за приготвяне на прахообразни образци – 2 бр. | 1 |  |  |
| 12 | Ф44 Nujol-50 ml за приготвяне на прахообразни образци | 2 |  |  |
| 13 | Ф45 Правоъгълни кварцови микрокювети 10мм за приготвяне на образци в микро-количества – 2бр. | 4 |  |  |
| 14 | Ф46 Каучуков О-ринг с диаметър 10 мм и тороидален диаметър 1 мм за приготвяне на образци в микро-количества – 10бр. | 1 |  |  |
|  | Общо: | 100 |  |  |

Пояснение:

1. В колона 4 “Предложение на участника” се посочва какво се предлага и броя точки, съответстващ на предложението

2. В колона 5 “Как се изпълнява” участникът попълва (посочва) включената в офертата приставка (приспособление или друго), с която се реализира функционалната възможност, и приложения към техническото предложение (оферта) документ (техническо описание, брошура или друго), поясняващ изпълнението на посочената функция.

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод

Важно: Ако участникът не докаже по подходящ начин своето предложение за функционална възможност, комисията ще оцени подпоказателя със стойност 0 точки.